الإمكانيات الفنية للمخبر الوطني للمعايير و المعايرة

الدكـتور  ناصـر حربا

رئيس مختبر الحرارة و الرطوبة

دمشق- سوريا, ص . ب : 30116

Tel: +963-11-2216760

Fax: +963-11-5117539

Abstract

The measurement and calibration play an extensive and important role in the modern word. In Syria, as in other countries, government has recognized a responsibility to establish a structured measurement system. National standards and calibration laboratory (NSCL) was established in 1987 in Syria. The main objective is to play the leader role in measurement and calibration field.

Keywords: measurements, calibration, national standards and calibration laboratory.

1- مقدمة

تلعب نظم و أجهزة القياس دوراً هائلاً في طيف واسع من النشاطات الصناعية سواءً على الصعيد المحلي أو العالمي. نلاحظ أمام النمو الواسع في التبادلات التجارية و نتيجة للمنافسات القوية بين الشركات المنتجة المتعددة الجنسيات أنَ المستهلك يبحث دوماً عن السلعة التي تلبي شرطين أساسيين هما الجودة و الاقتصادية.

تمثل الأنظمة الذكية سمة مميزة في التقانة الصناعية الحالية و تلعب القياسات دوراً هاماً و لا غنى عنه في عمليات تنظيم التجارة, مراقبة الوظائف في عمليات الإنتاج و نظم التحكم المؤتمتة. تتألف عملية المعايرة من إجراء مقارنة بين المعيار و الجهاز تحت الاختبار و عند الشروط ذاتها, كما و تضمن المعايرة بأنَ دقة القياس لجميع الأجهزة المستعملة في نظام القياس معروفة فوق كل مجال القياس و عند الشروط ذاتها للجهاز المراد معايرته. أما السلسلة فهي إمكانية إظهار علاقة غير منقطعة بين منظومة القياس التي تستخدمها في عملية المعايرة و بين سلطة مخَولة مثل المخابر الوطنية التي تمتلك المعايير الوطنية السليلة أو الثوابت الفيزيائية الأساسية.

تعتبر عملية القياس مسألة أساسية و هامة جداً في مراحل العملية الإنتاجية و لكي تحقق غايتها المثلى يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط: 1- وجود معايير سليلة: و هي المعايير التي تملك شهادة معايرة ما تزال صالحة صادرة عن أحد المخابر الوطنية أو الدولية المعترف بها.2- معايرة أجهزة القياس: يجب معايرة أجهزة القياس المستخدمة في مراحل العملية الإنتاجية بشكل دوري في أحد المخابر المعترف بها والتي تملك سلطة إجراء المعايرة لتلك المقادير الفيزيائية. 3- القياسات الدقيقة: إنَ معايرة أجهزة القياس المستخدمة في العملية الإنتاجية سيمكننا من إجراء قياسات دقيقة و موثوقة و مفيدة. 4- البيانات العددية الصحيحةً: إنَ إجراء القياسات الدقيقة سيمكننا من الحصول على بيانات عددية دقيقة فيما يتعلق بكل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية. 5- القرارات الصحيحة: إنَ وجود بيانات بلغة الأرقام لكل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية سيؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة و في وقتها المناسب و لذلك أثر إيجابي. 6- الجودة: طالما أنَ جميع المراحل السابقة مضبوطة بشكل دقيق فإنَ النتيجة الطبيعية منتج جيد و بمواصفات عالية و قادرة على المنافسة و كذلك إلى تطوير العملية الإنتاجية و تقليل الهدر.

يمكن القول أنَ المعايرة تنعكس طمأنينة لدى المشاركين في العملية الإنتاجية و ثقةً في المنتج و قبولاً لدى المستهلك و بذلك تتحقق المنفعة المتبادلة, و لكي نتحسس أهمية القياس و المعايرة يكفي أن نذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تنفق أكثر من 6 % من دخلها القومي على عمليات القياس و المعايرة (إحصائية 1980) و لو لم يكن الربح من وراء ذلك أضعاف ما تنفق لما فعلت ذلك [1].

نتيجة لما تقدم تمّ تأسيس المخبر الوطني للمعايير و المعايرة في عام 1987 بالتعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة اليابان الممثلة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا JICA  . يقوم المخبر الوطني بالمحافظة الفنية على المعايير الوطنية لتكون القياسات المنسوبة إليها في سورية سليلة إلى المعايير الدولية. يتم في المخبر الوطني معايرة أجهزة القياس الكهربائية و أجهزة قياس المقادير الفيزيائية (الحرارة, الطول, الكتلة و الضغط). يقوم المخبر الوطني بإجراء البحوث التطبيقية الكفيلة بضمان دور المخبر ليكون المرجع الأساسي للقياس في سورية. ينظم المخبر الوطني دورات تدريبية في مجال معايرة أدوات و أجهزة القياس لمؤسسات و شركات القطاعين العام و الخاص. يقدم المخبر الوطني خدمة المعايرة ميدانيا في مواقع العمل من خلال مختبره المحمول على عربة مصصمة لهذا الغرض. يقدم المخبر الاستشارات الفنية و العلمية للعاملين في حقل القياس في سورية كما و يشرف على حلقات بحث في المعاهد و الجامعات السورية. المخبر الوطني عضو مشارك في المنظمة الآسيوية الباسيفيكية للمترولوجيا (Asia Pacific Metrology Programme) كما يشارك في المقارنات البينية الدولية من خلال هذه المنظمة و في الوقت الحاضر يعمل المخبر بالتعاون مع الجانب الألماني ممثلاً بالمخبر الوطني للفيزياء (PTB) بإجراءات الاعتمادية لبعض المقادير الفيزيائية و الكهربائية.

2- مخبر المعايير و القياسات الكهربائية

2-1 مختبر المعايير الكهربائية الأساسية

يقوم مختبر المعايير الكهربائية الأساسية بالمحافظة الفنية على المعايير الوطنية للكميات الكهربائية والتي تتضمن: الجهد المستمر (الفولت), التيار المستمر (الأمبير), المقاومة (الأوم) و السعة (الفاراد).

يمثل المعيار الوطني للجهد المستمر مجموعة مرجعية مؤلفة من ست خلايا كهروكيميائية مشبعة معيارية ذات قيمة اسمية 1.018088 V محفوظة في حمام هواء بثباتية قدرها 1mK ± و يقدَر الارتياب للقوة المحركة الكهربائية بأفضل من ±1µV/V .

يمثل المعيار الوطني للمقاومة مجموعة مرجعية مؤلفة من خمس مقاومات معيارية من نوع الجدار المضاعف ذات قيمة اسمية قدرها 1Ω و يقدر الارتياب لمجموعة المقاومات المعيارية بأفضل من Ω / ±1µΩ .

أما المعيار الوطني للسعة فيتمثل بمجموعة مرجعية مؤلفة من أربعة مكثفات معيارية من نوع النيتروجين الجاف بقيمة اسمية قدرها 1x100pF و 3 x 1000pF و يقدَر الارتياب لمجموعة المكثفات بأفضل من ±µF/F عند التردد 1KHz.

تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مجموعة واسعة من معايير و أجهزة القياس الكهربائية مثل: الخلايا المعيارية, معايير و منابع الجهد و التيار المستمر, مفرعات التيار المستمر, مقاييس الجهد و التيار المستمر الرقمية و التمثيلية, المقاييس المتعددة الأغراض الرقمية و التمثيلية, مقسمات الجهد المستمر, المقاومات المعيارية و علب المقاومات العشرية, مقاييس و جسور المقاومات, أجهزة قياس العازلية, المكثفات المعيارية و علب المكثفات العشرية, مقاييس و جسور السعة و التحريض و المقاومة.

يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| ### Calibration service | ## Range | Expanded uncertainty (k=2) |
| --- | --- | --- |
| DC voltage | 0.1 mV ~ 1000 V |  ( 2 ~ 50 ) V/V |
| DC current | 0.1 mA ~ 100 A |  ( 5 ~ 100 ) A/A |
| Resistance | 1 m ~ 100 M |  ( 3 ~ 100 ) / |
| Capacitance | 10 pF ~ 11 F at 1 kHz |  ( 20 ~ 100 ) F/F |

2-2 مختبر الاستطاعة و القدرة

يقوم مختبر الاستطاعة و القدرة بالمحافظة الفنية على المعايير الوطنية للجهد و التيار المتناوب, الاستطاعة و القدرة. يتمثل المعيار الوطني للجهد و التيار المتناوب بمعيار ذو توازن آلي للتيار المتناوب مع التيار المستمر بالإضافة إلى مجموعة مفرعات تيار معيارية و مقياس فولت مستمر دقيق. يتمثل المعيار الوطني للاستطاعة المتناوبة بمبدل استطاعة فعلية إلى جهد مستمر معياري مع مقياس فولت مستمر دقيق. أما المعيار الوطني للقدرة المتناوبة فيتمثل بمبدل استطاعة فعلية إلى جهد مستمر معياري مع مبدل دقيق للجهد المستمر إلى تردد و عداد تردد دقيق.

تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مجموعة واسعة من معايير و أجهزة القياس الكهرباية مثل: مقارنات تيار متناوب مع تيار مستمر تعتمد في قياسها على مقارنة الأثر الحراري للتيار المتناوب مع الأثر الحراري للتيار المستمر, مقاييس جهد متناوب تمثيلية/ رقمية, مولدات جهد متناوب معيارية, مقاييس تيار متناوب تمثيلية / رقمية, مولدات تيار متناوب معيارية, محولات تيار متناوب, مقاييس استطاعة متناوبة تمثيلية / رقمية, عدادات قدرة كهربائية متناوبة كهرومغناطيسية أو الكترونية. يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| ## Calibration service | Range | Expanded uncertainty (k=2) |
| --- | --- | --- |
| AC-DC transfer standards | 0.25V ~ 1000V (50Hz ~ 20kHz) | 0.005% ~ 0.05% |
| Digital/analog AC voltmeters and AC voltage calibrators | 0.25V ~ 1000V (50Hz ~ 20kHz) | 0.02% ~ 0.05% |
|  | 1mV ~ 100mV (50Hz ~ 1kHz) | 0.05% ~ 0.1% |
| Digital/analog AC ammeters | 0.1mA ~ 1A (50Hz ~ 400Hz) | 0.02% ~ 0.05% |
|  | 2A ~ 60A (50Hz ~ 400Hz) | 0.05% ~ 0.1% |
|  | 60A ~ 100A (50Hz) | 0.05% ~ 0.2% |
| AC current calibrators | 0.1mA ~ 100A (50Hz ~ 400Hz) | 0.02% ~ 0.05% |
| AC current transformers | 0.5A ~ 200A (50Hz) | 0.05% |
| AC power meters | (3V ~ 600V) x (0.1A ~ 30A), (50Hz ~ 400Hz) | 0.02% ~ 0.05% |
| AC energy meters | 100V, 220V (5 ~120A), 50Hz 1Φ2W, 3Φ3W,3Φ4W | 0.2% ~ 0.3% |
| Electronic AC energy meters | (3V ~ 600V) x (0.1A ~ 50A), 50 Hz, 60 Hz 1Φ2W, 3Φ3W,3Φ4W | 0.05% ~ 0.1% |

2-3 مختبر التردد و الزمن

يعتبر نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) من أنظمة الملاحة الراديوية الأكثر انتشاراً في العالم لما يمتاز به عن باقي الأنظمة الأخرى, و قد دخلت تطبيقاته في كثير من النواحي العلمية الهامة و خاصة تأمين التزامن و تحقيق مبدأ السلسلة إلى المعايير الدولية. يقوم مختبر التردد و الزمن بالمحافظة الفنية على المعيار الوطني للتردد ممثلاً بثلاث وحدات من الربيديوم Rubidium Frequency Standard) ) و التي تتسلسل بدورها إلى المعايير الدولية من خلال نظام (GPS Disciplined Rubidium and Time Frequency Standard ) و الذي يؤمن ثلاثة ترددات معيارية هي: (10 MHz, 5 MHz, 1 MHz) تتسلسل إلى معايير التردد الموجودة في الأقمار الصناعية المرتبطة بدورها بمخابر عالمية.

تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مجموعة واسعة من المعايير و أجهزة القياس مثل: مولدات الإشارة, عدادات التردد, محللات الطيف, محللات التعديل, مقاييس استطاعة الإشارة الراديوية, مقاييس جهد الإشارة الراديوية, المؤقتات و المخمدات. يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال و الارتياب:

| Expanded uncertainty (k=2) | Conditions | ## Range | Calibration service |
| --- | --- | --- | --- |
| Order of 10-12/day | 1 MHz steps | 1 ~ 10 MHz | # Frequency standards |
| ± 0.10 dB ± 0.20 dB ± 0.20 dB | - MHz ~ 1 GHz - MHz ~ 1 GHz 10 MHz ~ 1 GHz | + 20 ~ 0.0 dBm - 10 ~ - 20 dBm - 20 ~ - 60 dBm | ### RF power meters |
| ± 1*10-8 | ----- | 10 Hz ~ 1 GHz | Frequency generators |
| ± 1*10-8 | ----- | 10 Hz ~ 1 GHz | Frequency counters |
| ± 0.05 dB ± 0.1 dB | DC ~ 1 GHz DC ~ 1 GHz | 0.0 ~ 20 dB 30 ~ 60 dB | #### Attenuators |

2-4 مختبر الحرارة و الرطوبة

تعتبر الحرارة واحداً من أهم و أكثر البارامترات التي تحتاجها الصناعة و هي تنمو سنوياً بمعدل عالٍ. من خبرتنا العملية خلال السنوات الماضية يمكننا القول أنه يكاد لا يخلو مصنعاً مهما صغُر حجمه من وجود أجهزة قياس و تحكم بالحرارة نظراً لما لذلك من أثر على جودة المنتج و مردود العملية الإنتاجية (معامل الأدوية, معامل الأغذية,  الصناعات التحويلية, ...الخ). يقوم مختبر الحرارة و الرطوبة بالمحافظة الفنية على المعيار الوطني للحرارة و الرطوبة ممثلاً بما يلي:

1- حساس الحرارة المعياري البلاتيني, طراز Pt-25 , مجال القياس من C˚ -38إلى  420˚Cأما الارتياب فهو ˚C ± 0.02. 2- المزدوجة الحرارية المعيارية , طراز S , مجال القياس من 420˚C إلى 1100˚C أما الارتياب فهو ˚C 1 ±. 3- مقياس رطوبة معياري,Testo 650, يغطي المجال من  10% RH و حتى 90% RH أما الارتياب فهو 2% RH .

تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مجموعة واسعة من معايير و أجهزة قياس الحرارة مثل: حساسات الحرارة ذات المقاومة من البلاتين النقي, المزدوجات الحرارية من كافة الأنواع, مقاييس الحرارة الزئبقية و الكحولية, حساسات الحرارة ذات المقاومة (الترمستور), محاكي و مُعاير حساسات الحرارة ذات المقاومة, محاكي و ُمعاير المزدوجات الحرارية, مقاييس الحرارة التمثيلية و الرقمية مع حساسات و بدون حساسات, أفران الحرارة بأنواعها, المرمدات الحرارية, الحاضنات الحرارية, حساسات حرارة السطوح, حساسات قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء (IR) , وصلات الحرارة المرجعية, مقاييس الرطوبة الرقمية و التمثيلية بكافة أنواعها, مولدات الرطوبة بالإضافة إلى دراسة و اختبار الثباتية و التجانس الحراري للأفران. يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| Expanded uncertainty (k=2) | Range | Calibration service |
| --- | --- | --- |
| ± 0.02 °C | 0°C to 420 °C | PRT Thermometers |
| ± 1 °C | 420°C to 1100 °C | Thermocouples |
| ± 4 m Ω | ITS-90 Tables | PRT Simulators/ Calibrators |
| ± 4 μV | ITS-90 Tables | Thermocouple Simulators/ Calibrators |
| 2% RH | 10% RH to 90% RH | Hygrometers |

2-5 مختبر العربة النقال

صمم مختبر العربة النقَال لمعايرة أدوات و أجهزة القياس المختلفة في أماكن تواجدها و توضعها في المصانع و المؤسسات و يتألف هذا المختبر من المحطات التالية: محطة الاستطاعة, المحطة المتعددة الأغراض و محطة قياس الجهود و التيارات و المقاومات و المكثفات.

3- مخبر المعايير و القياسات الميكانيكية

3-1 مختبر المعايير الميكانيكية الأساسية

يقوم مختبر المعايير الميكانيكية الأساسية بالمحافظة على المعيار الوطني للكتلة ممثلاً بثلاث كتل معيارية من الصنف OIML E1 ذات قيمة اسمية .1 kg يمتلك المختبر أيضاً مجموعات من الكتل المعيارية من الأصناف OIML (E1, E2, F1, F2) تغطي المجال من 20kg حتى 1mg إضافة إلى مجموعة من المقارنات الإلكترونية الدقيقة. تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مايلي: الكتل من الأصناف OIML E2, F1,F2,M1,M2,M3, الكتل المرجعية المكافئة لتصنيف المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) . يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| Expanded uncertainty (k=2) | Range | # Calibration service |
| --- | --- | --- |
| 2 g ~ 10 mg | 20 kg 1 mg ~ | Mass standards of class E2 |
| 6 g ~ 30 mg | 20 kg 1 mg ~ | Mass standards of class F1 |
| 20 g ~ 100 mg | 20 kg 1 mg ~ | Mass standards of class F2 |
| 60 g ~ 300 mg | 20 kg 1 mg ~ | Mass standards of class M1 |
| 500 g ~ 1000 mg | 20 kg 100 mg ~ | Mass standards of class M2 |
| 3 mg ~ 3000 mg | 20 kg 1 g ~ | Mass standards of class M3 |

3-2 مختبر الضغوط

تلعب قياسات الضغط دوراً مكثفاً و متنامياً في مجال الصناعة و يعود ذلك إلى ضرورة تأمين منتج جيد و إلى عوامل الأمن الصناعي. يقوم مختبر الضغوط بالمحافظة على المعيار الوطني للضغط ممثلاً بمجموعة من موازين الضغط الهوائية و الهيدروليكية لتعريف الضغط المطلق و القياسي في المجال من 4kPa حتى 200MPa . تشمل أعمال المعايرة المنفذَة في المختبر مجموعة واسعة من معايير و أجهزة قياس الضغط مثل: موازين الضغط, مقاييس الضغط, أجهزة معايرة الضغط, مرسلات الضغط, حساسات الضغط, ساعات الضغط, ساعات التخلية, مرسلات الضغط التفاضلية, ساعات الضغط التفاضلية و مقاييس الضغط الجوي. يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| Calibration service | Range | Expanded uncertainty (k=2) |
| --- | --- | --- |
| Absolute pneumatic pressure | [5 ~ 200] kPa (abs) | 0.01% or 3 Pa (whichever larger) |
| Positive pneumatic pressure | [4 ~ 35000] kPa | 0.01% |
| Negative pneumatic pressure (vacuum) | [-80 ~ 0] kPa | 0.05% |
| Hydraulic pressure | [1 ~ 200] MPa | 0.01% |

3-3 مختبر القياسات الهندسية

يقوم مختبر القياسات الهندسية بالمحافظة على المعيار الوطني للطول ممثلاً بمجموعة من محددات القياس الطولية من الصنف ذو الدقة (00) تغطي المجال من 0.5mm حتى 1000mm . تشمل أعمال المعايرة المنفَذة في المختبر مجموعة واسعة من معايير و أجهزة قياس الطول مثل: محددات القياس الطولية, مساطر القياس الزجاجية و المعدنية, محددات القياس الحلقية و الاسطوانية (متوازية و مخروطية), محددات الزوايا, محددات الأسنان المقلوظة الخارجية و الداخلية (متوازية و مخروطية), أدوات القياس المختلفة (بياكوليس, ميكرومتر, ساعات مقارنة, مقاييس ارتفاعات, مقاييس أعماق, أجهزة قياس زاوية, . . . الخ), موازين زئبقية و طاولات مرجعية (استوائية و تسطح), عينات و أجهزة قياس الخشونة. يبين الجدول التالي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المختبر مع المجال الذي يغطيه والارتياب:

| Expanded uncertainty (k=2) | Range | Calibration service |
| --- | --- | --- |
| (0.1+L/1000) µm | 0.5 ~ 1000 mm | Gauge blocks |
| 0.002 mm | 100 ~ 2000 mm | Reference scales |
| 0.05 mm | 100 ~ 2000 mm | Metal scales |
| 3 Sec. | to 180° | Angle gauges |
| 3 Sec. | to 360º | Polygon mirrors |
| 0.0005 ~ 0.005 mm | to 500 mm | Plug gauges |
| 0.0005 ~ 0.005 mm | 1 ~ 250 mm | Ring gauges |
| ISO – Standard | to M68x3.5 mm | Thread gauges |

4-  مديرية الجودة في المخبر الوطني

بدأ المخبر بعد صدور المواصفة ISO 17025  تاريخ 2005 (التي احتوت على المتطلبات الفنية مع متطلبات إدارة الجودة في المخابر) بتأسيس نظام جودة يلبي متطلباتها و ذلك عن طريق تعديل الإجراءات الفنية للمعايرة لديه و تطوير الإجراءات الجديدة المطلوبة بهدف الوصول إلى مرحلة يتوج فيها عمله بالاعتماد من قبل جهة دولية مخولة بناءً على تقييم تنفذه هذه الجهة لنظام الجودة في المخبر. أما في مجال السلسلة و الاعتمادية فإنَ المخبر الوطني في سورية سليل المخبر الوطني للفيزياء في ألمانيا (PTB) و المخبر الوطني في سورية عضو مشارك في المنظمة الآسيوية الباسيفيكية للمترولوجيا (Asia Pacific Metrology Programme) كما يشارك في المقارنات البينية الدولية من خلال هذه المنظمة, و قد شارك في مجال الكتل و الضغط. في الوقت الحاضر يعمل المخبر بالتعاون مع الجانب الألماني ممثلاً بـ PTB  بإجراءات الاعتمادية لبعض المقادير الفيزيائية و الكهربائية ( الكتل و الموازين, الضغوط, الجهد و التيار المستمر, المقاومات و المكثفات).

5-  الخاتمة

يشَكل المخبر الوطني للمعايير و المعايرة رأس هرم القياسات و المعايرة في سورية. يلعب المخبر الوطني دور عربة القيادة في مجال دعم البنية التحتية للصناعة في سورية و النهوض بها و ذلك من خلال ربط مؤسسات القطاعين العام و الخاص به (المعايرات الدورية) و نقل الدقة و السلسلة نحو قاعدة الهرم, و من خلال الدورات التدريبية و الاستشارات الفنية التي يقدمها إلى تلك المؤسسات و ما لذلك من أثر ملحوظ على جودة المنتج و قدرته التنافسية.

References

[1] Paul L. Hewitt “Modern Techniques in Metrology” Word Scientific  Publishing Co pte Ltd., 1984, P. 1.